ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000 –

Fone: 48-32770122 – R. 202

www.pmspa.sc.gov.br – licitacoes@pmspa.sc.gov.br

ANEXO I

### PREGÃO PRESENCIAL n° 04/2009

CÂMARAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS E MEDICAMENTOS

| ITENS | DESCRIÇÃO | Ref. | Qtd | Valor máx unitário R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CÂMARAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS E MEDICAMENTOS COM NO BREAK PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA - Gabinete construído em estrutura metálica com revestimento em epóxi pó. - Gabinete interno pré-moldado em polipropileno com quatro prateleiras em aço aramado com pintura epóxi pó; - Isolamento térmico em poliuretano. - Porta metálica com revestimento interno em polipropileno, isolamento térmico em poliuretano, fechamento através de perfil magnético e puxador anatômico. - Refrigeração através de compressor hermético e gás refrigerante isento de CFC; - Sistema de degelo automático. - Homogeneização interna da temperatura através de micro-ventiladores. - Painel eletrônico dotado de teclas de membrana tipo “soft touch” - Controlador eletrônico de temperatura micro-processado, dotado de sensor tipo NTC de alta precisão, termômetro digital, com leitor das temperaturas máximas e mínimas atingidas. Dotado de filtro contra ruídos eletro-mágnéticos. Sistema monitorização de rede, que restabelece a programação original. Sistema de travamento da programação. - Alarmes áudios-visuais para temperatura baixa, temperatura alta, porta aberta e falta de energia elétrica comercial, com tecla inibidora. - Indicação visual no painel para equipamento ligado, refrigerado e alarme inibido. - Sistema de auto teste de todas as funções. - Faixa de trabalho 4ºC - Iluminação interna com acionamento automático. - Chave geral, para alimentação elétrica .Fusíveis de segurança. - Voltagem: 220V monofásico 60Hz - Capacidade interna: 280 litros - Sistema de emergência para falta de energia elétrica, modulo de conversão que transforma energia 12 volts (CC) em energia 220 volts (AC). Instalado em modo stand-by junto a Câmara de Conservação, entrando em atividade automaticamente quando houver - queda da energia elétrica comercial, retornando assim que a mesma for restabelecida e recarregando a bateria automaticamente. Dotado bateria selada de 100 ampéres | Und | 01 | R$ 9.950,00 |

São Pedro de Alcântara/SC, 05 de maio de 2009

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal